PotrContext_

doxygen and doxybook2

Thu, 02 Apr 2026 21:25:47 +0900

目次

目次を更新してください。
Please update the table of contents.

struct PotrContext_ {
    PotrRecvCallback callback;
    PotrThread[POTR_MAX_PATH] recv_thread;
    PotrThread[POTR_MAX_PATH] health_thread;
    PotrMutex[POTR_MAX_PATH] health_mutex;
    PotrCondVar[POTR_MAX_PATH] health_wakeup;
    PotrServiceDef service;
    PotrGlobalConfig global;
    PotrWindow send_window;
    PotrMutex send_window_mutex;
    PotrWindow recv_window;
    PotrSocket[POTR_MAX_PATH] sock;
    int n_path;
    volatile int[POTR_MAX_PATH] running;
    volatile int[POTR_MAX_PATH] health_running;
    volatile int health_alive;
    PotrRole role;
    struct in_addr[POTR_MAX_PATH] src_addr_resolved;
    struct in_addr[POTR_MAX_PATH] dst_addr_resolved;
    struct sockaddr_in[POTR_MAX_PATH] dest_addr;
    uint32_t session_id;
    int64_t session_tv_sec;
    int32_t session_tv_nsec;
    uint32_t peer_session_id;
    int64_t peer_session_tv_sec;
    int32_t peer_session_tv_nsec;
    int peer_session_known;
    uint16_t[POTR_MAX_PATH] peer_port;
    int32_t last_recv_tv_nsec;
    uint32_t _pad_lastrecv;
    int64_t last_recv_tv_sec;
    int64_t[POTR_MAX_PATH] path_last_recv_sec;
    int32_t[POTR_MAX_PATH] path_last_recv_nsec;
    size_t frag_buf_len;
    int frag_compressed;
    uint32_t _pad_frag;
    uint8_t *frag_buf;
    uint8_t *compress_buf;
    size_t compress_buf_size;
    uint8_t *crypto_buf;
    size_t crypto_buf_size;
    uint8_t *recv_buf;
    uint8_t *send_wire_buf;
    PotrThread send_thread;
    volatile int send_thread_running;
    uint32_t _pad_send_thread;
    volatile uint64_t last_send_ms;
    PotrNackDedupEntry[POTR_NACK_DEDUP_SLOTS] nack_dedup_buf;
    uint8_t nack_dedup_next;
    uint8_t[7] _pad_nack_dedup;
    int reorder_pending;
    uint32_t reorder_nack_num;
    int64_t reorder_deadline_sec;
    int32_t reorder_deadline_nsec;
    uint32_t _pad_reorder;
    PotrSendQueue send_queue;
    int is_multi_peer;
    uint32_t _pad_multi_peer;
    PotrPeerContext *peers;
    int max_peers;
    int n_peers;
    PotrMutex peers_mutex;
    uint32_t next_peer_id;
    PotrSocket[POTR_MAX_PATH] tcp_listen_sock;
    PotrSocket[POTR_MAX_PATH] tcp_conn_fd;
    volatile int tcp_active_paths;
    uint32_t[2] _pad_tcp_connected;
    PotrMutex[POTR_MAX_PATH] tcp_send_mutex;
    PotrMutex recv_window_mutex;
    PotrThread[POTR_MAX_PATH] connect_thread;
    volatile int[POTR_MAX_PATH] connect_thread_running;
    PotrMutex tcp_state_mutex;
    PotrCondVar tcp_state_cv;
    volatile uint64_t[POTR_MAX_PATH] tcp_last_ping_recv_ms;
    volatile uint64_t[POTR_MAX_PATH] tcp_last_ping_req_recv_ms;
    int[POTR_MAX_PATH] buf_full_suppress_cnt;
    PotrMutex session_establish_mutex;
    uint8_t *[POTR_MAX_PATH] tcp_first_pkt_buf;
    size_t[POTR_MAX_PATH] tcp_first_pkt_len;
}

セッションコンテキスト構造体。PotrHandle の実体。

コラボレーション図

PotrContext_ のコラボレーション図

属性

callback

PotrRecvCallback callback;

受信コールバック。

recv_thread

PotrThread[POTR_MAX_PATH] recv_thread;

受信スレッドハンドル (path ごと)。

health_thread

PotrThread[POTR_MAX_PATH] health_thread;

ヘルスチェックスレッドハンドル (path ごと、送信者のみ)。

health_mutex

PotrMutex[POTR_MAX_PATH] health_mutex;

ヘルスチェックスレッド停止用ミューテックス (path ごと)。

health_wakeup

PotrCondVar[POTR_MAX_PATH] health_wakeup;

ヘルスチェックスレッドを即時起床させる条件変数 (path ごと)。

service

PotrServiceDef service;

サービス定義。

global

PotrGlobalConfig global;

グローバル設定。

send_window

PotrWindow send_window;

送信バッファ (過去 N パケット保持。NACK 再送・REJECT 判定に使用)。

send_window_mutex

PotrMutex send_window_mutex;

send_window 保護用ミューテックス (送信スレッド・ヘルスチェックスレッド・受信スレッドが競合するため)。

recv_window

PotrWindow recv_window;

受信ウィンドウ (順序整列・欠番検出)。

sock

PotrSocket[POTR_MAX_PATH] sock;

各パスの UDP ソケット。

n_path

int n_path;

有効パス数。

running

volatile int[POTR_MAX_PATH] running;

受信スレッド実行フラグ (1: 実行中, 0: 停止)。path ごと。

health_running

volatile int[POTR_MAX_PATH] health_running;

ヘルスチェックスレッド実行フラグ (1: 実行中, 0: 停止)。path ごと。

health_alive

volatile int health_alive;

疎通状態 (1: alive, 0: dead/未接続)。UDP 用。受信者が管理。

role

PotrRole role;

役割 (POTR_ROLE_SENDER / POTR_ROLE_RECEIVER)。

src_addr_resolved

struct in_addr[POTR_MAX_PATH] src_addr_resolved;

解決済み送信元 IPv4 アドレス。

dst_addr_resolved

struct in_addr[POTR_MAX_PATH] dst_addr_resolved;

解決済み宛先 IPv4 アドレス (unicast のみ)。

dest_addr

struct sockaddr_in[POTR_MAX_PATH] dest_addr;

送信先ソケットアドレス (送信者が sendto に使用)。

session_id

uint32_t session_id;

自セッション識別子 (乱数)。

session_tv_sec

int64_t session_tv_sec;

自セッション開始時刻 秒部。

session_tv_nsec

int32_t session_tv_nsec;

自セッション開始時刻 ナノ秒部。

peer_session_id

uint32_t peer_session_id;

追跡中の相手セッション識別子。

peer_session_tv_sec

int64_t peer_session_tv_sec;

追跡中の相手セッション開始時刻 秒部。

peer_session_tv_nsec

int32_t peer_session_tv_nsec;

追跡中の相手セッション開始時刻 ナノ秒部。

peer_session_known

int peer_session_known;

相手セッションが初期化済みか (0: 未初期化)。

peer_port

uint16_t[POTR_MAX_PATH] peer_port;

各パスで観測した送信者ポート (NBO)。0 = 未観測。

last_recv_tv_nsec

int32_t last_recv_tv_nsec;

最終受信時刻 ナノ秒部。

_pad_lastrecv

uint32_t _pad_lastrecv;

パディング (last_recv_tv_sec を 8 バイト境界に揃える)。

last_recv_tv_sec

int64_t last_recv_tv_sec;

最終受信時刻 秒部。0 = 未受信。

path_last_recv_sec

int64_t[POTR_MAX_PATH] path_last_recv_sec;

パスごとの最終受信時刻 秒部。0 = 未受信。

path_last_recv_nsec

int32_t[POTR_MAX_PATH] path_last_recv_nsec;

パスごとの最終受信時刻 ナノ秒部。

frag_buf_len

size_t frag_buf_len;

フラグメント結合バッファの現在のデータ長 (バイト)。

frag_compressed

int frag_compressed;

フラグメント受信中の圧縮フラグ (非 0: 圧縮あり)。

_pad_frag

uint32_t _pad_frag;

パディング (frag_buf を 8 バイト境界に揃える)。

frag_buf

uint8_t *frag_buf;

フラグメント結合バッファ (動的確保。max_message_size バイト)。

compress_buf

uint8_t *compress_buf;

圧縮・解凍用一時バッファ (動的確保)。

compress_buf_size

size_t compress_buf_size;

compress_buf のサイズ (バイト)。

crypto_buf

uint8_t *crypto_buf;

暗号化・復号用一時バッファ (動的確保)。

crypto_buf_size

size_t crypto_buf_size;

crypto_buf のサイズ (バイト)。

recv_buf

uint8_t *recv_buf;

受信バッファ / 再送 wire 組立バッファ (動的確保。PACKET_HEADER_SIZE + max_payload バイト)。

send_wire_buf

uint8_t *send_wire_buf;

送信 wire 組立バッファ (動的確保。PACKET_HEADER_SIZE + max_payload バイト)。送信スレッドのみ使用。

send_thread

PotrThread send_thread;

送信スレッドハンドル。

send_thread_running

volatile int send_thread_running;

送信スレッド実行フラグ (1: 実行中, 0: 停止)。

_pad_send_thread

uint32_t _pad_send_thread;

パディング (last_send_ms を 8 バイト境界に揃える)。

last_send_ms

volatile uint64_t last_send_ms;

最終パケット送信時刻 (データ or PING、ms、単調増加)。0 = 未送信。

nack_dedup_buf

PotrNackDedupEntry[POTR_NACK_DEDUP_SLOTS] nack_dedup_buf;

NACK 重複抑制エントリ配列。

nack_dedup_next

uint8_t nack_dedup_next;

次に書き込むスロットインデックス。

_pad_nack_dedup

uint8_t[7] _pad_nack_dedup;

パディング (reorder フィールドを 4 バイト境界に揃える)。

reorder_pending

int reorder_pending;

リオーダー待機中か (1: 待機中、0: 待機なし)。

reorder_nack_num

uint32_t reorder_nack_num;

待機中の欠番通番。

reorder_deadline_sec

int64_t reorder_deadline_sec;

タイムアウト期限 秒部 (CLOCK_MONOTONIC)。

reorder_deadline_nsec

int32_t reorder_deadline_nsec;

タイムアウト期限 ナノ秒部。

_pad_reorder

uint32_t _pad_reorder;

パディング (send_queue を 8 バイト境界に揃える)。

send_queue

PotrSendQueue send_queue;

非同期送信キュー。

is_multi_peer

int is_multi_peer;

1: N:1 モード (src_addr/src_port 省略), 0: 1:1 モード。

_pad_multi_peer

uint32_t _pad_multi_peer;

パディング (peers を 8 バイト境界に揃える)。

peers

PotrPeerContext *peers;

ピアテーブル (動的確保。max_peers エントリ)。

max_peers

int max_peers;

ピアテーブルサイズ (service.max_peers から取得)。

n_peers

int n_peers;

現在の接続ピア数。

peers_mutex

PotrMutex peers_mutex;

ピアテーブル保護用ミューテックス。

next_peer_id

uint32_t next_peer_id;

次に発行するピア ID (単調増加、初期値 1)。

tcp_listen_sock

PotrSocket[POTR_MAX_PATH] tcp_listen_sock;

RECEIVER: listen ソケット (path ごと)。

tcp_conn_fd

PotrSocket[POTR_MAX_PATH] tcp_conn_fd;

アクティブ TCP 接続 fd (path ごと)。

tcp_active_paths

volatile int tcp_active_paths;

アクティブ TCP path 数 (0 = 全切断)。

_pad_tcp_connected

uint32_t[2] _pad_tcp_connected;

パディング (tcp_send_mutex を 8 バイト境界に揃える。8 バイト確保)。

tcp_send_mutex

PotrMutex[POTR_MAX_PATH] tcp_send_mutex;

TCP send() 排他制御 (path ごと)。送信スレッド・ヘルスチェックスレッド・recv スレッド競合防止。

recv_window_mutex

PotrMutex recv_window_mutex;

recv_window 保護用ミューテックス。

connect_thread

PotrThread[POTR_MAX_PATH] connect_thread;

SENDER: connect スレッド。RECEIVER: accept スレッド。path ごと。

connect_thread_running

volatile int[POTR_MAX_PATH] connect_thread_running;

connect スレッド実行フラグ (1: 実行中, 0: 停止)。path ごと。

tcp_state_mutex

PotrMutex tcp_state_mutex;

tcp_state_cv 保護用ミューテックス。tcp_active_paths のカウンタ更新も保護。

tcp_state_cv

PotrCondVar tcp_state_cv;

切断通知・reconnect sleep の中断用条件変数。

tcp_last_ping_recv_ms

volatile uint64_t[POTR_MAX_PATH] tcp_last_ping_recv_ms;

TCP PING 応答最終受信時刻 (ms, CLOCK_MONOTONIC 基準)。path ごと。接続確立時に現在時刻で初期化。

tcp_last_ping_req_recv_ms

volatile uint64_t[POTR_MAX_PATH] tcp_last_ping_req_recv_ms;

TCP PING 要求最終受信時刻 (ms, CLOCK_MONOTONIC 基準)。path ごと。接続確立時に現在時刻で初期化。

buf_full_suppress_cnt

int[POTR_MAX_PATH] buf_full_suppress_cnt;

path ごとの送信バッファ満杯ログ抑制カウンタ (0: 抑制なし、1-10: 抑制中)。

session_establish_mutex

PotrMutex session_establish_mutex;

tcp_first_pkt_buf

uint8_t *[POTR_MAX_PATH] tcp_first_pkt_buf;

先読みパケットバッファ (動的確保、PACKET_HEADER_SIZE + max_payload バイト)。

tcp_first_pkt_len

size_t[POTR_MAX_PATH] tcp_first_pkt_len;

先読みパケットのバイト数 (0: 先読みなし)。